Załącznik Nr 4

do umowy Nr ……………..

z dnia …………………..

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego charakterze użyteczności publicznej

Parametry techniczno-użytkowe autobusów

- Autobusy muszą spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.).

- Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.).

- Wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji, Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237] (Dz.U.UE.L.2018.52.1).

w brzmieniu aktualnym na dzień wprowadzenia do użytkowania.

- Liczba pojazdów świadczących przewozy:

- autobusy zeroemisyjne (elektryczne) kategorii M3, klasy II o długości od 8,00 m do 10,6 m – w liczbie 2 szt.,

- autobusy niskoemisyjne kategorii M3, klasy II z napędem ON o normie emisji spalin EURO VI (co najmniej poziom E) o długości od 10,0 m do 11,00 m – w liczbie 5 szt.

- autobusy kategorii M3, klasy I z napędem konwencjonalnym o długości
od 8,00 m do 12,00 m. w liczbie 6 szt.

- autobusy kategorii M3, klasy II z napędem konwencjonalnym od 8,00 m
do 12,00 m w liczbie 9 szt.

- autobusy stanowiące rezerwę w liczbie 4 szt. kategorii M3, klasy II, spełniające wszystkie wymagania określone poniżej.

- Wymagania techniczno – użytkowe dla autobusów wymienionych w pkt.4 lit. c, d i e:

|  | Cecha, parametr, itp. | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne: | autobusy niskoemisyjne kategorii M3, klasy I i II z napędem ON o normie emisji spalin nie mniejszej niż EURO VI, nie starsze niż 12 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Wiek autobusów obowiązuje w całym okresie realizacji usług i liczy się od daty rozpoczęcia świadczonych usług przewozu osób. |
| 2 | Wymiary autobusu, liczba miejsc | autobusy powinny być wyposażone w minimalną ilość miejsc – 55, w tym minimalna liczba miejsc siedzących – 15 (dla 1,5 osoby liczone jako pojedyncze). Pojazd powinien być wyposażony w maksymalną ilość miejsc siedzących, dopuszczalne miejsca składane przy przestrzeni dla niepełnosprawnych/wózków. - autobusy kategorii M3, klasy I z napędem konwencjonalnym o długości od 8,00 m do 12,00 m, nie starszymi niż 12 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Wiek autobusów obowiązuje w całym okresie realizacji usług i liczy się od daty rozpoczęcia świadczonych usług przewozu osób. - autobusy kategorii M3, klasy II z napędem konwencjonalnym od 8,00 m do 12,00 m, nie starszymi niż 12 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Wiek autobusów obowiązuje w całym okresie realizacji usług i liczy się od daty rozpoczęcia świadczonych usług przewozu osób. |
| 3 | Miejsce na wózki | 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego wraz z niezbędnymi systemami i oznaczeniami na zewnątrz i wewnątrz autobusu, umożliwiającymi wsiadanie/wysiadanie oraz bezpieczne unieruchomienie przez osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim podczas jazdy autobusu dla autobusów kategorii M3, klasy I i opcjonalnie dla autobusów kategorii M3 klasy II |
| 4 | Poszycie nadwozia | kolorystyka nadwozia: Pojazd malowany zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, kolorystyka żółto-zielona (dwa kolory). Zielony - Ral 6018, żółty - Ral 1021, |
| 5 | Dostępność dla osób z niepełnosprawnością | Dotyczy autobusów kategorii M3 klasy I i opcjonalnie klasy II w zakresie realizacji wymagań określonych w załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ (Dz.u. UE L 255 z 29.09.2010, s.1), |
| 6 | Klimatyzacja i wentylacja | - dachowa zintegrowana za pomocą systemu zarządzania temperaturą z panelu sterowania w kabinie kierowcy, całopojazdowa, - centralne rozprowadzanie nawiewów, zapewniające równomierne i skuteczne schładzanie całego wnętrza pojazdu. |
| 7 | Ogrzewanie | sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie, utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim. |
| 8 | Uchwyty i poręcze | - uchwyty i poręcze w drzwiach wejściowych, - poręcze górne dla pasażerów stojących umiejscowione po obu stronach tunelu pasażerskiego na całej jego długości, - przyciski „STOP” umiejscowione na poręczach przy drzwiach przednich i środkowych, |
| 9 | Stanowisko kierowcy | - zamontowana podstawa i wyprowadzone zasilanie pod kasę fiskalną wraz z zintegrowaną kasetą na pieniądze oraz uchwytem do terminala płatniczego, - wyprowadzenie dodatkowych przyłączy w pasie podszybia szyby czołowej do zasilania dodatkowych urządzeń typu ETOLL i nadajnik/odbiornik nawigacji satelitarnej typu GPS; - podłączenie systemu „Time4Bus” lub innego systemu równoważnego wskazanego przez Zamawiającego |
| 10 | System informacji pasażerskiej - zewnętrznej | - system tablic elektronicznych, diodowych, - przednia, wyświetlająca numer linii, nazwę przystanku docelowego, końcowego i wybrane przystanki pośrednie, - boczna, nazwę przystanku docelowego i wybrane przystanki pośrednie oraz oznaczenie linii, - tylna oznaczająca numer linii komunikacyjnej. |
| 11 | System monitoringu wizyjnego wnętrza | System monitoringu ma umożliwiać bieżącą rejestrację obrazu w przestrzeni pasażerskiej pojazdów, podczas obsługi linii komunikacyjnych, w postaci cyfrowej na rejestratorze danych współpracującym z kamerami wideo, a następnie archiwizowanie, przeglądanie i udostępnianie zgromadzonych nagrań. |
| 12 | Kamery | - Kamery systemu monitoringu wizyjnego – składające się z co najmniej 6 sztuk (2 szt. zewnętrzne i 4 szt. wewnętrzne). Miejsce umieszczenia uzgodnione z Zamawiającym. - kamery muszą być zamontowane w zwartych, jednolitych obudowach charakteryzujących się wysoką wytrzymałością mechaniczną, tak skonstruowanych, aby uniemożliwić ich otwarcie przez osoby niepowołane, obudowa nie może mieć ostrych krawędzi oraz wystających brzegów, stanowiących zagrożenie dla pasażerów w wyniku wypadku lub gwałtownego hamowania oraz umożliwiających uchwycenie i wyrwanie kamery przez wandala; - system komputerowy musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające: - przenoszenie danych z rejestratorów do systemu komputerowego; - przeglądanie obrazów ze wszystkich kamer jednocześnie; - przeglądanie obrazu z wybranej kamery; - przewijanie obrazów do przodu i do tyłu ze zmienną prędkością; - zapis wybranych fragmentów na innych nośnikach danych; - wydruk zatrzymanego obrazu lub jego zapis w jednym ze standardowych formatów (np. jpeg, tiff, bmp); - przekazanie zarejestrowanego materiału dowodowego wg wymagań procesowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt (przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi). |
| 13 | Rejestrator | Pojazdowy rejestrator danych musi spełniać następujące wymogi: - możliwość cyfrowej rejestracji obrazu ze wszystkich zamontowanych w pojeździe kamer, - pojemność dysku musi umożliwiać rejestrację, przy wszystkich podłączonych kamerach, przez okres co najmniej 7 dni, - rejestracja obrazu musi rozpocząć się automatycznie, najpóźniej w 3 minuty od włączenia stacyjki, - rejestrator musi umożliwiać jednoznaczne określenie pozycji pojazdu dla każdej zarejestrowanej klatki obrazu, poprzez którąś z poniższych metod, - odczyt danych z komputera pokładowego i zapis na klatce kodu przystanków, pomiędzy którymi w chwili rejestracji znajduje się pojazd, - odczyt i zapisywanie danych uzyskanych poprzez moduł GPS, - rejestrator musi umożliwiać jednoznaczne określenie czasu zapisu (daty, godziny, minuty, sekundy), dla każdej zarejestrowanej klatki obrazu, - rejestrator musi posiadać takie zabezpieczenia, aby drgania i wstrząsy nie wpływały na kompletność i jakość zapisywanego obrazu, - synchronizacja danych z kamer (daty, godziny, minuty, sekundy), |
| 14 | Pozostałe wyposażenie | - Wyposażenie wnętrza we wszystkie niezbędne napisy i tabliczki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2024 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.), - Ramki na informacje w formacie A3 w ilości co najmniej 3 szt. |
| 15 | Symbole graficzne | - logotypy: logo Powiatu Grudziądzkiego oraz herby Gminy Grudziądz, Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, Gminy Gruta, Gminy Świecie nad Osą, Gminy Rogóźno o następujących wymiarach: - wysokość 22 cm, - szerokość 19 cm, odporne na czynniki zewnętrzne, kolorystyka i miejsce ekspozycji do uzgodnienia z Zamawiającym. - Numer inwentarzowy autobusów do uzgodnienia z Zamawiającym |